Resultados do Ensaio Estático do Motor Turbojato JetsMunt VT-80 (13/12/17)

Este documento procura relatar os resultados obtidos para o ensaio do motor JetsMunt VT-80 feito no dia 13/12/17, de forma breve e sem o formalismo de um relatório técnico convencional. Abaixo são mostrados alguns dados relativos ao ambiente em que o motor estava inserido:

Tabela 1 - Características lidas por alguns sensores relativos ao ambiente em que o experimento foi conduzido.

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| TBulbo Seco | 25oC |
| TBulbo Húmido | 19,5oC |
| Humidade Relativa (Instrumentação) | 57,5% |
| Humidade Relativa (INPE, Pampulha) | 57% |
| PAmbiente (INPE e AIS, Pampulha) | 1019hPa |
| TSensor Interno VT-80 | 26oC |
| TTermopar Carcaça Externa VT-80 | 25oC |

Durante o ensaio, alguns dados com relação ao ruído do motor foram obtidos utilizando um sensor de intensidade sonora (escala dBA, relativa ao ouvido humano) a cerca de 3m a 4m de distância em relação ao motor. A saber:

Tabela 2 - Intensidade sonora do motor medida entre 3m a 4m de distância do mesmo.

| Fase | Intensidade Sonora |
| --- | --- |
| Startup | 70~91dBA |
| Idle | 96dBA |
| 100% | 123 dBA |

O teste foi feito em duas partes. A primeira adquiriu-se dados relativos ao throttle de 0% a 60%, enquanto na segunda parte mediu-se os valores de 80% e 100%. A seguir apresenta-se os dados RAW (conforme obtidos) de cada um dos sensores externos envolvidos no ensaio.

Célula de Carga Alfa G-10 (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 0.43332 | 0.6789 | 1.0179 | 1.3936 | 1.8837 | 2.4613 | 3.2336 | 5.1533 | 7.8423 |
| Incerteza (V) | 0.071912 | 0.087481 | 0.17546 | 0.099429 | 0.12359 | 0.063817 | 0.075532 | 0.089188 | 0.17618 |

Pressão Diferencial MPX5500DP (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 0.27674 | 0.32076 | 0.37877 | 0.44686 | 0.53306 | 0.63562 | 0.77048 | 1.1041 | 1.5468 |
| Incerteza (V) | 0.015102 | 0.015955 | 0.018055 | 0.019185 | 0.025541 | 0.016708 | 0.018622 | 0.020039 | 0.021994 |

Termopares K (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 3.3799 | 3.3041 | 3.229 | 3.0483 | 3.0469 | 2.87 | 2.7842 | 2.7105 | 2.8368 |
| Incerteza (V) | 0.018147 | 0.018436 | 0.018725 | 0.017966 | 0.017789 | 0.018993 | 0.019261 | 0.018442 | 0.019495 |

OBS.: Observa-se que em alguns momentos, a temperatura medida pelos termopares ainda não havia alcançado o regime permanente. Dessa maneira, as estatísticas apresentadas acima são relativas somente aos últimos 200 pontos adquiridos no ensaio.

Temperatura Ambiente LM35 (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 1.3949 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3949 | 1.3948 | 1.3949 | 1.3948 | 1.3948 | 1.395 |
| Incerteza (V) | 0.071887 | 0.065116 | 0.069908 | 0.073193 | 0.069685 | 0.06971 | 0.069706 | 0.070037 | 0.069943 |

OBS.: Atualmente, este sensor aparenta não estar funcionando corretamente. O valor de 1.4V é a tensão atribuída pela DAQ USB-6009 para portas analógicas não conectadas (No Connection, NC).

Pressão Ambiente MPX5100A (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 2.4489 | 2.4489 | 2.4487 | 2.4486 | 2.4483 | 2.4482 | 2.4484 | 2.4487 | 2.448 |
| Incerteza (V) | 0.033814 | 0.03402 | 0.03378 | 0.033846 | 0.03376 | 0.033808 | 0.033839 | 0.033788 | 0.033877 |

Umidade Ambiente HiH-4000 (RAW):

|  | Idle | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 0.10157 | 0.10163 | 0.14442 | 0.14248 | 0.14707 | 0.13961 | 0.14434 | 0.10372 | 0.10274 |
| Incerteza (V) | 0.054777 | 0.050274 | 0.062173 | 0.063451 | 0.061271 | 0.061741 | 0.061435 | 0.053612 | 0.053071 |

OBS.: Os valores relativos a 80% e 100% foram obtidos em um ensaio a parte dos demais, o que pode ter conferido tempo suficiente para que a humidade ambiente se alterasse.

Engine Startup (RAW):

Zero Reference Level (RAW):

|  | F | H | P0 | P3 | T0 | T9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média (V) | 0.0045353 | 0.16067 | 2.4487 | 0.19711 | 1.3948 | 0.13399 |
| Incerteza (V) | 0.0086498 | 0.02633 | 0.013063 | 0.0054262 | 0.029152 | 0.0066381 |

Para analisar-se os valores mensurados pela célula de carga e pelo termopar, utiliza-se o valor de zero como referência e supõe-se um comportamento linear com os seguintes coeficientes angulares:

dFdV=0,96124 Célula de Carga  [kg]

dT9dV=180,07 (Média entre os 3 Termopares)

Para o sensor de pressão diferencial, utiliza-se a equação fornecida pelo fabricante:

V=5,00,0018∙ΔP+0,04   [V]

ΔP=V-0,20,009   kPa(0,2 é substituido pelo zero obtido durante o teste)

Utilizando a metodologia descrita acima em conjunto com a leitura dos sensores internos fornecidas pela ECU (FADEC) do motor, obtém-se os seguintes resultados (a aceleração da gravidade em Belo Horizonte é considerada 9,7838 m/s2):

Tabela 3 - Dados de interesse obtidos durante o ensaio para o motor JetsMunt VT-80. OBS.: A curva de calibração dos termopares foi levantada para uma faixa de temperaturas muito inferior à das alcançadas durante a operação do motor, o que pode gerar inconsistências nos resultados apresentados abaixo.

| THR | RPM | EGT (oC) | PWR | Tcarcaça (oC) | F (N) | T9 (oC) | T9/T0 | ΔP3 (kPa) | P3/P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45300 | 558 | 85 | 59 | 4,0325 | 609,4910 | 24,3796 | 8,8478 | 1,0868 |
| 10 | 55500 | 552 | 90 | 58 | 6,3421 | 595,8417 | 23,8337 | 13,7389 | 1,1348 |
| 20 | 66000 | 551 | 101 | 62 | 9,5303 | 582,3185 | 23,2927 | 20,1844 | 1,1981 |
| 30 | 76500 | 530 | 90 (?) | 70 | 13,0636 | 549,7798 | 21,9912 | 27,7500 | 1,2723 |
| 40 | 88000 | 553 | 121 | 64 | 17,6728 | 549,5277 | 21,9811 | 37,3278 | 1,3663 |
| 50 | 97500 | 532 | 129 | 77 | 23,1048 | 517,6733 | 20,7069 | 48,7233 | 1,4781 |
| 60 | 108600 | 561 | 155 | 72 | 30,3680 | 502,2233 | 20,0889 | 63,7078 | 1,6252 |
| 80 | 128200 | 558 | 193 | 91 | 48,4220 | 488,9522 | 19,5581 | 100,7767 | 1,9890 |
| 100 | 149500 | 580 | 278 | 116 | 73,7109 | 511,6950 | 20,4678 | 149,9656 | 2,4717 |

Verifica-se se a velocidade de rotação do motor comporta-se de forma linear em relação ao sinal de controle (throttle THR):

Como se pode perceber, a relação é realmente linear entre o controle e a velocidade de rotação do motor.